PanSight软件

使用手册

PanSight-v3.3.1.43 202302

概论

关于PanSight软件

PanSight软件是相机参数设定软件。

运行环境

为了能正常并安全使用本产品（PanSight软件），请确保一下运行环境：

硬件: 3D相机，相机配套电缆

其它：

处理器：I3以上Intel 64或AMD 64

最小2.0 GB可用磁盘空间

电脑最小内存：4G

高版本显卡（建议独立显卡）

最小1024*768显示分辨率

操作系统：Windows 7、 10， 要求64位操作系统

微软DLL运行库支持（程序目录下vc2017_redist_x64.exe）

界面使用

启动界面

在软件安装包中找到”PanSight.exe” 可执行文件，双击打开进入启动界面。

点击“启动”按键，进入主界面。

退出程序

当未进入主页面时，只需要单击启动页上“退出”按键即可退出软件。

当进入主页面后：

可点击软件菜单栏内“文件”选项内“退出”选项。

或者点击软件右下角“退出”按键。

点击软件右上角的“×”按键。

操作平台界面

程序主页面包括菜单栏（1）、功能栏（2）、图标工具栏（3）、图像显示窗口（4）、数据抓取操作栏（5）、设定信息栏（6）、相机状态栏（7）、设定编辑页面（8）等。

连接

连接模块即为软件的登陆界面，在本页面可以实现相机的探测和连接功能。当设备正常连接时进入启动页面，设备将默认自动连接软件。

点击连接按键后弹出相机列表窗口，如上图所示

程序将自动探测连接正常的设备信息：本地IP、相机IP、相机型号以及连接状态。

注：如果搜索出来的相机IP和本地IP不属于同一网段（前3段不一样），请修改本地网卡的IP地址；步骤如下。

打开网络连接，右键网卡图标，选择“属性”菜单。

在弹出的网卡属性对话框中选择“Internet协议版本4（TCP/IPv4）”，然后点“属性”按钮。

在新弹出的对话框中，选择“使用下面的IP地址”，并设置和相机同网段的IP地址及子网掩码。然后按“确定”保存。

菜单栏页面

菜单栏包含文件、设定和帮助选项。

文件选项内包含参数导出、参数导入以及退出功能。

参数导出：用户可以按需要导出已连接相机的参数信息。

参数导入：用户可以按需要将导出的相机参数文件导入至正在使用的相机中。

退出：退出程序。

设定选项内包含：

触发设定、拍摄设定以及轮廓设定选项，单击选项后页面将自动跳转至相应功能页面。

通信设定：单击该选项后将进入通信设定页面，页面包含相机名称（不可修改）以及相机IP修改功能。

用户根据需要修改IP后点击修改按键，修改后的IP将在重启相机和软件后生效。

机器信息：单击该选项后将进入机器信息页面，页面包含相机序列号、产品型号、MAC地址、IP地址、相机名称（可修改）以及恢复出厂设置功能。

名称修改：用户根据需要修改相机名称后点击修改按键，修改后的相机名称将立即生效。

恢复出厂设置：点击该按键后，可将相机参数恢复成出厂值。

保存设定：单击该选项后将进入保存设定页面，页面可以实现保存图像设置功能，主要可以设置图像的格式和路径。

下图中红色框选处可以设置保存图像的格式。当选择不保存时则不会保存图像。

高度图可以选择的图像格式有：TIFF、TIFF3、SGC、TXT以及CSV

灰度图可以选择的图像格式有：BMP8

抓取后自动保存图像文件

测量前，用户可以指定保存图像文件的目录。勾选该选项后，当软件抓取到数据时将自动按照所选的图像格式保存到指定的文件路径。

当未勾选该选项时图像文件将不会自动保存。

路径设置

图像保存路径默认设置为程序根目录下SaveImage文件夹。用户可以根据需要修改路径。

点击键后可以根据需要选择保存图像的路径，选择结束后返回页面点击键即可设置成功。

帮助选项内包含使用手册和关于功能。

使用手册：单击该选项后将会弹出程序使用手册。

关于：页面内将显示软件版本号、嵌入式版本号、FPGA版本号以及SDK版本号。

功能栏页面

功能栏包含拍摄设定和参数读写功能。

相机状态栏

本页面将显示已连接的相机名称以及相机的连接状态。

已连接

未连接

图像显示窗口\图标工具栏

图像显示窗口将显示原始图像、轮廓、高度图、灰度图、3D图等。

图标工具栏页面图标：

：显示原始图像和轮廓

：显示轮廓

：显示高度图

：显示灰度图

：辅助线设置（点击显示原始图像和轮廓图标后才会显示）

：显示3D图（点击显示高度图或显示灰度图图标后才会显示）

：撤销操作

：保存图像（点击显示高度图或显示灰度图图标后才会显示）

辅助线设置

用户可以根据需要在显示页面设置辅助线。

操作说明：相机连接成功后，在显示页面点击“显示原始图像和轮廓” 图标->“辅助线”图标，进入辅助线设置页面。

红色辅助线：一般设置在图像中心。

双黄辅助线：一般设置在图像区域边界。

垂直辅助线：用于辅助确定垂直方向

这3组辅助线可以用来辅助查看轮廓是否水平或者垂直。边界单位均为像素。

灰度曲线：点击“灰度曲线”按键，可以查看指定位置处Z方向上的曝光量。

隐藏图像上的轮廓线

用户可以根据需求隐藏\显示图像上的轮廓线。

若需要隐藏轮廓线只需要勾选”隐藏图像上的轮廓线“选项即可。

取消勾选则恢复显示轮廓线。

设定编辑页面

根据设定种类，显示详细的设定项目。

触发设定页面

轮廓设定页面

拍摄设定页面

设定信息栏

显示正在编辑的设定内容的摘要。

拍摄设定

触发设定

用于显示实际的图像和设置相机的触发模式、触发设定和抓取设定等。

触发设定界面展示

触发设定参数介绍：

触发模式 (单条轮廓线的触发方式)

触发模式一共有三种：内部触发、外部触发以及编码器触发。

- 内部触发：自动连续激活触发，持续执行采样。设为连续触发时，不受理外部触发输入。

- 外部触发：通过外部输入端子输入触发（电压仅支持24V），在任意计时激活触发，执行采样。

- 编码器触发：受理输入至编码器信号输入端子的脉冲信号（增量式编码器输出的信号）作为触发（电压仅支持3V-5V）。

在进行相机参数设置时，可以使用软件提供的参数辅助设置功能。

如当触发模式为内部触发时，可以通过输入移动速度和帧率辅助设置Y点间距。

外部触发和编码器触发：

在外部触发和编码器触发模式下，相机参数辅助设置有三种方式（以编码器触发为例）：

方式一：通过输入采样帧率、编码器单脉冲位移距离、移动速度和扫描距离可以辅助设置滤波配置（是高精度编码器还是低精度编码器）、滤波值、脉冲间隔、Y点间距和抓取线数。

方式二：通过输入采样帧率、编码器单脉冲位移距离、脉冲间隔和扫描距离可以辅助设置滤波配置（是高精度编码器还是低精度编码器）、滤波值、脉冲间隔、Y点间距和抓取线数。

方式三：通过输入采样帧率、编码器单脉冲位移距离、Y点间距和扫描距离可以辅助设置滤波配置（是高精度编码器还是低精度编码器）、滤波值、脉冲间隔、Y点间距和抓取线数。

其中，当编码器单脉冲位移距离不确定时，可以通过获取单脉冲距离功能获取。

在输入扫描距离后，点击开始扫描按钮启动编码器，在扫描完成后点击获取脉冲个数及单脉冲距离按钮来获取单脉冲位移距离。

倍频

当触发方式为：编码器触发、外部触发时，可以通过勾选“倍频”功能提高外部信号帧率。选择倍频后，就是1相2递增，即1个脉冲统计脉冲个数为2个。选择倍频后需要重新用辅助工具设置参数，如果原先单脉冲距离为1um，那么单脉冲距离变成0.5um。

触发设定

触发设定页面可以设置修改相机的帧率以及Y点间距。

所设置的帧率值必须小于右侧提示的最大允许帧率。

X Scaling：X扫描宽度方向的缩放比值，指X方向2个相邻像素点的间距。该值是相机出厂时配置，在客户端不能修改。

Y Scaling：Y扫描时间轴方向的缩放比值，指Y方向2个相邻像素点的间距。该值是随移动速度和采样帧率决定，需在客户端按照实际情况设置。

内部触发模式下，Y点间距=移动速度/采样帧率

编码器触发模式下，采样频率=编码器单脉冲分辨率*脉冲间隔

外部触发模式下，采样频率=单脉冲分辨率*脉冲间隔

抓取设定（单幅图像的触发方式）

可以填写抓取线数、选择数据输出以及选择连续/软件批处理/硬件批处理进行点云数据的抓取。

数据输出内分为高度图和高度图+灰度图两种模式。

当选择高度图时，左侧图像显示窗口只有高度图显示。

- 连续模式：当触发模式是内部模式时，自动连续激活触发，持续执行采样（激光常亮）。当触发模式是编码器或外部触发时，只要有信号，相机则会一直触发。如需采集点云，需要手动点击“数据抓取”按钮。

- 软件批处理：相机抓取到指定量（软件界面由抓取线数设置该参数）的轮廓线后，自动停止抓取。如需采集点云，需要手动点击“数据抓取”按钮。

- 硬件批处理：使用硬件设备触发进行点云抓取。

拍摄设定

拍摄设定界面展示

拍摄设定参数介绍

光亮设定

曝光时间：拖动滑动条，调整曝光时间，或者在后面的文本框直接输入曝光时间。点击箭头，每次以10us增减。在调试时，不同的被测物可能需要不同的曝光时间，用户需调整曝光时间，使光斑达到最佳状态。

增益值：在下拉列表框中选择增益值。当所连接的相机型号为57N时，增益值范围为1-3；当连接的相机型号为58M时，增益值范围为1-5。增益值越大，光斑亮度值越大。

激光功率：激光器功率值，通过调节数值使激光输出功率变化，来适应不同的检测需求。

灰度阈值：用户可以在0-1023之间设定任意阈值以达到最佳效果。点击箭头，每次增1或减1。

ROI

ROI是目标拍摄区域（感兴趣区域）的缩写，即Region Of Interest。

起始X、终止列

设置Z（高度）方向ROI可以使相机仅拍摄区域以内的图像，对区域外的图像不进行拍摄和显示，去除Z（高度）方向无效数据干扰，提升相机帧率。但当前帧率上限仍受曝光时间的影响，当相机帧率达到当前帧率上限后，缩小ROI范围将不再能够提升相机的帧率。

例：不使用ROI采集图像时，帧率上限为1000帧，通过ROI将目标拍摄区域缩小到原来的50%后，帧率上限提升2倍，即2000帧。曝光时间为500us时，相机的帧率上限为2000帧。在此ROI范围下再次缩小ROI区域，相机帧率上限依然为2000帧，无法通过缩小ROI的方式提升帧率。

宽选项

设置宽度（X方向）ROI，可以修改根据不同档位进行设置。

高选项

设置高度（Z方向）ROI，可以修改根据不同档位进行设置。

例如：

当将宽选项设置为2400时，ROI显示效果如下图中显示：

当将高选项设置为448时，ROI显示效果如下图中显示：

当同时修改宽选项和高选项时，ROI显示效果如下图中显示：

X Bin

X Bin关闭时将对X（宽度）方向以相机最大轮廓线点数进行拍摄，X Bin 打开时将对X（宽度）方向在拍摄时，轮廓线上每两个点采集一个点进行拍摄。打开X Bin可以使相机帧率提升一倍，最高帧率仍以曝光时间的最高帧率为上限，达到该上限后帧率不可以再提高。

注：如果X bin下拉框是灰色状态，则表示该款相机不支持X bin功能。

算法选择

目前分为“标准”、“顶线模式”、“底线模式”、“顶部优先”、“底部优先”这五种模式。

- 标准：以光斑最大值数据通过标准算法进行轮廓线取点；

- 顶线模式：在同一X坐标位置而Z方向出现2个及以上光斑时，以顶部第一条光斑线数据进行轮廓线取点；

- 底线模式：在同一X坐标位置而Z方向出现2个及以上光斑时，以底部第一条光斑线数据进行轮廓线取点；

- 顶部优先：以光斑顶部区域数据进行轮廓线取点；

- 底部优先：以光斑底部区域数据进行轮廓线取点。

轮廓设定

用于显示轮廓线，支持相机补点、倾斜标定、滤波设置等功能。

轮廓设定界面展示

轮廓设定参数介绍

相机补点

按照一次采样轮廓X轴方向进行补点，补点点数分为：0，4，6，8，16，32，64，128，256九档。

倾斜标定

在测量时，由于安装或机构限制，使被测物和相机在X和Y方向有一定角度的倾斜，所以在测量时需要校准，特别是X方向的倾斜校准。该功能可以实现X方向上的倾斜标定。

倾斜标定操作说明：

上图中的“X起点”和“X终点”坐标与图中的矩形框的X方向两个边界的坐标实时对应，两种坐标之间是绑定的关系，任何一方的修改都会触发另一方的同步修改。

- 勾选“使用倾斜标定”后，设置区域值，勾选显示倾斜标定区域选择框后页面将显示当前坐标对应的矩形框；否则页面将隐藏坐标对应的矩形框，如下图所示：

- 点击标定按钮后，按照选择的区域进行标定，计算出倾斜的角度，UI会同步显示在界面上，如下图所示：

未应用倾斜标定功能的轮廓线：

应用倾斜标定功能后的轮廓线：

注：标定后的参数保存在电脑系统目录中。如果更换电脑，或者是更换相机，则需要重新标定（倾斜标定不是必须的，请根据实际项目情况而定）

滤波设置

- 中值滤波X方向：按照一次采样轮廓X轴方向进行中值滤波，中值滤波X方向：0，3，5，7，9点，可以有效滤除X方向的孤立噪点。

- 中值滤波Y方向：按照5条轮廓线的Y轴方向进行中值滤波，中值滤波Y方向：0，3，5，7，9点，可以有效滤除Y方向的孤立噪点。

- 平滑滤波X方向：对1次采样所得轮廓X轴方向上各点的数据，按照设定的平滑点数进行移动平均处理。可以根据需要在文本框内输入0至256范围内偶数，有效改善X方向上的数值抖动。

- 均值滤波Y方向：对N次采样所得轮廓Y轴方向上各点的数据，按照设定的平滑点数进行移动平均处理。可以根据需要在文本框内输入0至256范围内偶数，有效改善Y方向上的数值抖动。

数据抓取

数据抓取

可用于抓取深度数据、保存相应的高度图和灰度图。

数据抓取界面展示

高度图页面

灰度图页面

3D图页面

数据抓取功能介绍

高度图抓取操作说明

- 用户点击“”->在抓取设定页面根据相关需求设置相关参数，例如需要使用软件批处理模式抓取1000条线，设置如下图所示：

注意：数据输出选择“高度图+灰度图”时也可以抓取高度图。

- 在左侧图像显示页面点击“显示高度图”图标按键进入抓取高度图页面：

- 点击页面下方“”按键，即可进行高度图抓取。

- 抓取结束后左下角将显示抓取到的线数和抓取次数。

- 用户如果需要保存图像，需要先设置“保存设定”中配置信息。

点击菜单栏“设定”->”保存设定”，用户根据需要设置图像格式。

例如：需要保存TIFF格式的高度图，设置如下图所示：

返回显示高度图页面后，点击“”按键，点击“”按键，页面弹出图像保存成功窗口。

打开图像文件路径查看保存的图像。

注意：如果需要每次数据抓取后自动保存图像文件则需要勾选页面上“抓取后自动保存图像文件”选项。

灰度图抓取操作说明

灰度图与高度图的操作方式基本一致，用户需要在“抓取设定”页面将数据输出设置为“高度图+灰度图”即可。

- 用户点击“”->在抓取设定页面根据相关需求设置相关参数，例如需要使用软件批处理模式抓取1000条线，设置如下图所示：

- 在左侧图像显示页面点击“显示灰度图”图标按键进入抓取灰度图页面：

- 点击页面下方“”按键，即可进行灰度图抓取。

- 如果需要保存灰度图图像文件，则需要在保存设定中设置灰度图格式。

返回显示灰度图页面，点击“”按键，点击“”按键，页面弹出图像保存成功窗口。

打开图像文件路径查看保存的图像。

自动保存图像操作方式请参考高度图内操作说明。

注意：如同时选择了高度图和灰度图图像格式时，两种图像将同时保存。

3D图页面说明

每次抓取数据后，用户可以点击“”图标按键即可进入3D图页面。

用户可以根据需要使用页面上方图标按键对点云图进行设置。

参数读写

参数导出

用户可以按需要导出已连接相机的参数信息。

操作步骤说明：

- 相机正常连接后点击功能栏上”“按键，页面将弹出保存窗口。

- 选择路径并输入文件名后保存退出。

- 关闭弹出的参数保存成功窗口即可完成相机参数导出。

参数导入

用户可以按需要将导出的相机参数信息导入至相机中。

操作步骤说明：

相机正常连接后点击功能栏上”“按键。

选择保存路径并选择需要导入的相机参数文件，点击”打开“按键后即可完成相机参数导入。

3D显示

功能描述：3D显示界面是将点云数据渲染为3D图像进行展示，具有高度映射，灰度图渲染、直方图显示、降采样、数据缩放等功能，软件支持离线数据存取【仅支持SGC（特定格式）、SGCC（特定格式）、BMP】

3D图像显示（1-1）

功能说明（2-1）

功能说明

3D显示软件1-4

打开离线数据： 打开离线存储的SGC、SGCC格式数据（SGC保存点云数据信息，SGCC保存点云数据信息以及BMP灰度图，颜色映射范围，灰度图渲染比	例等信息）

- 保存数据： 可保存以下三种格式信息：将点云数据保存为SGC; 保存SGCC格式; 保存BMP灰度图

- 打开BMP灰度图

- 自动灰度映射： 在导入SGC数据以及BMP的情况下（或者导入SGCC且SGCC内部存储有灰度信息），将会自动将灰度图映射到3D图像上

- 自动高度映射： 根据当前模型Z轴信息，将RGB颜色自动映射到3D图像上

- 自定义高度映射： 用户根据3D图像的Z轴，自主选择RGB颜色和灰度图的分布【自定义高度映射画面详见（2-2）】

- 显示（隐藏）3D坐标轴：根据当前点云XYZ信息，自适应坐标轴，并可显示和隐藏 【 显示（隐藏）3D坐标轴画面详见（2-3）】

- 3D图像数据降采样： 对3D图像进行降采样(降采样倍数越小，数据渲染越慢，同时生成3D图像更为精细)

- 旋转（停止旋转）3D图像： 点击旋转显示的3D图像信息，再次点击后停止旋转3D信息

- 缩放3D图像： 单独对X轴数据进行放大缩小（缩放倍数: 0.1） ;  单独对Y轴数据进行放大缩小（缩放倍数: 0.1）;  单独对Z轴数据进行放大缩小（缩放倍数: 0.1）

- 还原3D图像： 将3D图像还原为原始大小

- 三视图： 显示3D图像的三视图（包括前后等距视图）

- 显示点云信息： 显示当前点云的点云数量、XY信息

自定义颜色映射界面 (2-2)

- 显示3D图像的直方图，根据3D图像的直方图分布，可以手动拖动滑动条自定义映射范围

- 相机Z轴上下限

- 当前3D图像颜色映射上下限

- 是否显示设置颜色映射范围外3D图像

- 自动调整颜色映射范围，会剔除z值为0的平面，同时上限为当前3D图像Z轴最大值

- 是否进行灰度映射，同时可以设置灰度图与高度图的混合比例

显示（隐藏）3D坐标轴界面（2-3）