PanSight SDK 接口说明书

目录

1. 类型	3

2. 枚举、结构体定义	3

2.1枚举定义	3

2.2 结构体定义	7

2.2.1 相机模式结构体	7

2.2.2 相机设置结构体	8

2.2.3 数据抓取信息结构体	11

2.3 回调函数接口定义	11

3. 函数	12

3.1 探测相机	12

3.2 创建相机	13

3.3 注册回调函数	13

3.4 连接和关闭相机	15

3.5 获取相机ROI信息	16

3.6 获取相机模式	16

3.7 获取相机设置参数	16

3.8 获取相机产品信息	17

3.9 异步获取相机参数	17

3.10设置模式和配置	18

3.11开始和停止采集	19

3.12 触发数据抓取	20

3.13 开始和停止实时（DUMP）数据上报方式	21

# 1. 类型

BYTE8， unsigned char无符号字符型

USHORT16，unsigned short 无符号短整型

UINT32，unsigned int无符号整型

SGERROR_CODE，int整型

CAMHANDLE，int整型，相机句柄

PAIRCAM_HANDLE，int整型，相机组句柄

# 2. 枚举、结构体定义

## 2.1枚举定义

| 名称 | 触发模式 |
| --- | --- |
| 定义 | enum CAPMODE { CAPMODE_NONE = -1, CAPMODE_ENC = 0, // 编码器 CAPMODE_PULSE = 1, // 脉冲信号 CAPMODE_AUTO = 2, //自动 }; |
| 描述 | 定义触发模式枚举类型。 |
| 备注 | SGEXPORT_MODE:: _ucCaptureMode 的取值为CAPMODE |

| 名称 | 工作模式 |
| --- | --- |
| 定义 | enum DATAMODE { DATAMODE_NONE = -1, DATAMODE_GRAB = 0x80, // (采集模式) DATAMODE_PROFILE_DEBUG = 0x81, // （调试模式） DATAMODE_PROFILE_NOIMG = 0x82, // （ 纯轮廓线 ）}; |
| 描述 | 定义工作模式枚举。 |
| 备注 | SGEXPORT_MODE:: _ucUserOperatorMode的取值为DATAMODE |

| 名称 | 错误码 |
| --- | --- |
| 定义 | enum _SGERROR_CODE { SGERR_OK = 0, SGERR_FAILED = -1, SGERR_INVALID_PARAM = -2, // 无效参数 SGERR_SETCFG_FAILED = -3, SGERR_NOTINIT = -4, // 未初始化 SGERR_READ_TIMEOUT = -5, SGERR_WRITE_TIMEOUT = -6, SGERR_OUTMEMORY = -7, SGERR_NO_CAMERA_RES = -8, // 未收到响应消息，或者响应超时 SGERR_SEND_REQUEST_FAILED = -9, // UDP 发送数据失败 SGERR_PROTOCL_VER_ERROR = -10, // 协议版本号不匹配 SGERR_CAM_RETURN_ERROR = -11, // 相机返回设置参数失败 SGERR_CAM_NOT_SURPORT = -12, // 暂不支持 SGERR_CAM_NOT_CONNECT = -13, // 相机未连接 SGERR_VERSION_NOT_MATCH = -14, // 相机和终端的版本不匹配 SGERR_DISCONNECT = -15, // 连接断开 SGERR_LOSTPACKET = -16, // 图像或者深度数据发生丢包了，可能丢了好几包了 SGERR_TLV_ERROR = -17, // TLV 数据格式错误 SGERR_READFILE_FAILED = -18, // 文件读取失败 SGERR_GET_CALIBRATION_FILE_FAILED = -19, // 下载calibration文件失败 SGERR_ANALYZE_CALIBRATION_FILE_FAILED = -20, // 解析calibration文件失败 SGERR_CREATEFILE_FAILED = -21, // 创建文件失败 SGERR_FILE_EXIST = -22, // 文件已存在 SGERR_CREATEFOLDER_FAILED = -23, // 创建文件夹失败 SGERR_MALLOC_MEMORY_FAILED = -24, // 申请内存失败 SGERR_UPLOAD_FILE_FAILED = -25, // 上传文件失败 SGERR_ALG_NOT_SUPPORT = -26, // 暂不支持该算法 SGERR_CALIBRATIONFILE_ERROR = -27, // 错误的标定文件格式 SGERR_CALIBRATIONFILE_WRONG_SERIAL = -28, //标定文件序列号不匹配 SGERR_THREAD_NOT_ALLOW_CALL_SEND = -29, // 当前线程不允许调用send SGERR_HAVE_CMD_TODO = -30, // 有命令待处理，不执行查询温度操作 SGERR_FILE_NOT_FOUND = -31, // 文件不存在，用于恢复出厂、原厂、Scaling 文件不存在的情况 SGERR_NO_MATCH_IN_SCALING = -32, // Scaling 文件中不存在匹配的型号 SGERR_CALIBRATION_ID_ERROR = -33, // 标定文件ID不存在 SGERR_MEASURE_AREA_PARAM_ERROR = -34, // 测量区域范围错误 SGERR_QUERY_MEASURE_REGION_FAILED = -35, // 查询测量区域失败 SGERR_PROCESS_MODE_FAILED = -36, // 流程模式不正确 SGERR_NO_CLOUD_DATA = -37, // 没有点云数据 SGERR_HEIGHT_CAL_WRONG_TRUE_HEIGHT = -38, // 高度补正时错误的真值 SGERR_GET_MD5_ERROR = -39, // 获取MD5失败 SGERR_MD5_NOT_MATCH = -40, // MD5不匹配 SGERR_NO_CALIBRATION_FILE_IN_CAMERA = -41, // 相机中没有标定文件 SGERR_PROFILE_NUM_LESS = -42, // 点云线数太少 SGERR_POINTNUM_NOT_EQUAL = -43, // 两相机点数不一致 SGERR_INVALID_PARAMS_IN_CAMERA = -44, // 相机内部设置的参数中存在无效参数值！ SGERR_RECT_EXCEED_SCALE = -45, // 测量区域超过量程范围 SGERR_TRACE_ERROR = -46, // 追踪失败上报错误，追踪失败也不会进行测量 SGERR_DISCARD_API = -47, // 废弃该接口 SGERR_TCP_CONNECT_FAILED = -48, // tcp 连接失败 // 非失败类型的响应码 SGERR_FAILED_LIMIT = -10000, // 错误码界限，分割错误类型和其他通知类型 SGERR_NO_SETTING_CHANGE = -10001, // 没有参数修改，不发送消息 SGERR_UPLOAD_FILE_OK = -10002, // 上传文件成功 SGERR_PROGRAM_DUPLICATED_CREATE = -10003, // 程序重复添加 }; |
| 描述 | 函数返回值定义 |
| 备注 |  |

| 名称 | 回调函数类型 |
| --- | --- |
| 定义 | enum CBTYPE { CBTYPE_COMMON = 0, // 通用响应回调 CBTYPE_CONNECT = 1, // 连接响应 CBTYPE_GET_MODE = 2, // 获取模式响应 CBTYPE_GET_CONFIG = 3, // 获取设置响应 CBTYPE_GET_BLOCKS = 4, // 获取遮蔽区域响应 CBTYPE_GET_BLOCK = 5, // 获取遮蔽区域响应(一个个上报) CBTYPE_GET_PRODINFO = 6, // 获取产品信息响应 CBTYPE_GET_ROI = 7, // 获取ROI响应 CBTYPE_GET_REGSMAP = 8, // 暂不支持 CBTYPE_REPORT_MAX_FRAME = 9, // 最大帧帧率上报 CBTYPE_REPORT_TEMP = 10, // 温度上报 CBTYPE_CAP_IMG = 11, // 图像回调 CBTYPE_CAP_DEPTH = 12, // 深度数据回调 CBTYPE_CAP_PROGRESS = 13, // 暂不支持 CBTYPE_REPORT_ERROR = 14, // 错误上报 CBTYPE_REPORT_TLV = 15, // 暂不支持 CBTYPE_GET_MOD = 16, // 获取简化模式响应 CBTYPE_GET_CFG = 17, // 获取简化设置响应 CBTYPE_REPORT_COMMONDATA = 18, // 通用数据上报 CBTYPE_REPORT_PAIR_COMMONDATA = 19, // 通用双机数据上报 CBTYPE_REPORT_MINPULSEINTERVAL = 20, // 最低脉冲间隔 CBTYPE_COUNT, // 回调类型个数 }; |
| 描述 | 回调函数类型枚举类型定义。回调函数类型与回调函数定义对应关系请参见3.3节中的关系表。 |
| 备注 | 具体使用请参见下列函数： SGERROR_CODE SgRegCallback(CAMHANDLE hCamera, CBTYPE iCallbackType, void *pCallback, void *pOwner); SGERROR_CODE SgRegCallback2(CAMHANDLE hCamera, CBTYPE iCallbackType, void *pCallback); |

## 2.2 结构体定义

### 2.2.1 相机模式结构体

| 名称 | 相机模式结构体 |
| --- | --- |
| 定义 | struct SGEXPORT_MODE { BYTE8 _ucCaptureMode; // 触发模式 枚举 CAPMODE （0：编码器 1：脉冲 2：自动 ） BYTE8 _ ucUserOperatorMode; // 工作模式 枚举 DATAMODE （0x80：数据抓取模式 0x81：调试模式 0x82:纯轮廓模式 ）。 BYTE8 _ucDataType; // 采集模式时，输出数据类型 枚举DATATYPE（1：轮廓 3：轮廓+灰度） BYTE8 _ucTransMode; // 传输模式 枚举 TRANSMODE （2：硬件批处理 1：软件批处理 0：连续 ） UINT32 _uiGrabNumber; // 采集轮廓线条数 batch_num （【1-65532】为有效；其他值相机会处于无上限批处理模式） }; |
| 描述 |  |
| 备注 | 具体使用，请参见： typedef void(*SG_GET_MODE_RSP_CB)(SGEXPORT_MODE *pMode, int iErrorCode, void *pOwner); SGERROR_CODE SgGetCamModeSyn(CAMHANDLE hCamera, SGEXPORT_MODE &mode, int iTimeout = 500); SGERROR_CODE SgSetCamMode(CAMHANDLE hCamera, SGEXPORT_MODE mod); SGERROR_CODE SgSetCamModeSyn(CAMHANDLE hCamera, SGEXPORT_MODE mod, int iTimeout = 500); |

### 2.2.2 相机设置结构体

| 名称 | 相机设置结构体 |
| --- | --- |
| 定义 | // 相机编码器相关参数结构体 struct SGEXPORT_ENCODER_PARAM { UINT32 _uiPulseNumber; // 编码器采样（脉冲间隔）,>= “最小脉冲间隔” BYTE8 _isLowPrecisionEncoder; // 是否低精度编码器 BYTE8 _ucEncFilter; // 编码器滤波参数 BYTE8 _isDifferential; // 不开放参数，请勿修改 UINT32 _uiEncDiffJugdly; // 不开放参数，请勿修改 }; // 不开放参数，请勿修改 struct SGEXPORT_DEPTH_FILTER_WEIGHT { BYTE8 _ucFilterStep; BYTE8 _szStep5Weights[5]; BYTE8 _szStep7Weights[7]; BYTE8 _szStep9Weights[9]; }; // 相机相机常用设置结构体 struct SGEXPORT_CAMCONFIG { UINT32 _uiExpo; // 曝光 shutter【10,10000】 USHORT16 _usFrame; // 帧率 USHORT16 _usGain; // 增益 gain 【1,_usGainCount】 USHORT16 _usGainCount; // 增益 gain档位数 USHORT16 _usThreshold; // 阈值 data_th 【0,255】 BYTE8 _ucAlgorithm; //算法参数 arg_sel 【0,5】 BYTE8 _ucAlgorithmSize; //不开放参数，请勿修改 UINT32 _uiIp; // 修改相机IP USHORT16 _usPWM; // 不开放参数，请勿修改 BYTE8 _ucTriggerFrequencyDouble; // 倍频【0,1】 BYTE8 _ucStepTH; // 不开放参数，请勿修改 BYTE8 _ucFitZONE; // 不开放参数，请勿修改 BYTE8 _ucFilterOption;// 不开放参数，请勿修改 BYTE8 _ucFillPointType; float _fXScaling; // 不开放参数，请勿修改 float _fYScaling; // y 方向间距 float _fZScaling; // 不开放参数，请勿修改 struct SGEXPORT_ENCODER_PARAM _encParam; // 编码器的一些参数设置 struct SGEXPORT_PULSE_PARAM _pulseParam; struct SGEXPORT_DEPTH_FILTER_WEIGHT _depthFilterWeight;// 不开放参数，请勿修改 BYTE8 _ucLaserPower;// 不开放参数，请勿修改 BYTE8 _ucEncoderAssistSetMethod; // [0,1,2] （相机保存、UI需要） USHORT16 _usEncoderExpectationFrame;// 期望帧率 （相机保存、UI需要） float _fEncoderLenPerPulse; // 单位脉冲距离 （相机保存、UI需要） float _fEncoderThirdParam; // 第3个参数（移动速度、脉冲间隔数、Y点间距） （相机保存、UI需要） BYTE8 _ucPulseAssistSetMethod; // [0,1,2] （相机保存、UI需要） USHORT16 _usPulseExpectationFrame;// 期望帧率 （相机保存、UI需要） float _fPulseLenPerPulse; // 单位脉冲距离 （相机保存、UI需要） float _fPulseThirdParam; // 第3个参数（移动速度、脉冲间隔数、Y点间距） （相机保存、UI需要） BYTE8 _ucBottomNoiseFilter; // 不开放参数，请勿修改 BYTE8 _ucLocationParam; // 不开放参数，请勿修改 BYTE8 _ucFilterNoisyPointNum; // 不开放参数，请勿修改 BYTE8 _ucEnableBatchPulse; // 批处理脉冲使能 【0：电平触发:1：脉冲触发】 USHORT16 _usThresholdMaxValue; // 灰度阈值最大值 USHORT16 _usDebounceExtIO; // 不开放参数，请勿修改 UINT32 _uiDebounceBatchIO; // 批处理信号滤波 BYTE8 _ucSpotMinInterval; // 不开放参数，请勿修改 }; |
| 描述 | 该结构体定义了全部的相机设置。 在不了解字段含义时，请勿使用该字段！ 有些字段的定义在某些相机中并不支持；这里开放出来是为了SDK 的兼容。 如必须要使用该结构体进行相机参数设时，对不了解的字段的值，请使用相机的内部设置值（先从相机中获取）。 |
| 备注 | 具体使用，请参见下列函数： typedef void(*SG_GET_CONFIG_RSP_CB)(SGEXPORT_CAMCONFIG *pCfg, int iErrorCode, void *pOwner); SGERROR_CODE SgGetCamConfigSyn(CAMHANDLE hCamera, SGEXPORT_CAMCONFIG &cfg, int iTimeout = 500); SGERROR_CODE SgSetCamConfig(CAMHANDLE hCamera, SGEXPORT_CAMCONFIG cfg); SGERROR_CODE SgSetCamConfigSyn(CAMHANDLE hCamera, SGEXPORT_CAMCONFIG cfg, int iTimeout = 500); |

### 2.2.3 数据抓取信息结构体

| 名称 | 数据抓取信息结构体 |
| --- | --- |
| 定义 | struct SG_DEPTHDATA_PARAM { int _iBufSize; // 内存大小 int _iCapturedProfileLineNum; // 已抓取的轮廓线条数 int _iWantCaptureProfileLineNum; // 想要抓取的轮廓线总条数 int _iFilterType; // 滤波类型 0:无处理 1:过滤无效点（每条轮廓线上的点数将不固定） 2:替换无效点 int _iPointNumPerLine; // 每条轮廓线中包含的点数 (有ROI功能时就需要用到了) int _iLostPacketCount; // 丢包数 float _fXSpace; // x方向点间距 float _fYSpace; // 时间轴方向点间距 int _iDataFormatType; // 数据格式类型 int _bProfile; // 是否数据抓取模式下的数据 unsigned int _uiEncoderCount; // 编码器计数 }; |
| 描述 | 当上报深度数据、灰度数据、轮廓数据时会附带该信息 |
| 备注 | 具体使用，请见下列函数： typedef void(*SG_CAP_DEPTH_CB)(void *pBuf, void*pGrayBuf, SG_DEPTHDATA_PARAM *pParam, void *pOwner); typedef void(*SG_PAIRCAM_CAP_DEPTH_CB)(void *pBuf1, void*pGrayBuf1, SG_DEPTHDATA_PARAM *pParam1, void *pBuf2, void*pGrayBuf2, SG_DEPTHDATA_PARAM *pParam2, void *pOwner); |

## 2.3 回调函数接口定义

| 格式 | typedef void (*SG_CONNECT_RSP_CB)(int iStatus, int iErrorCode, void *pOwner); |
| --- | --- |
| 形参 | iStatus状态值，0：信令连接失败，1：信令连接成功。2：数据通道连接失败， 3：数据通道连接成功。 pOwner实例对象指针。 |
| 返回值 | 无 |
| 描述 | 连接响应回调函数 |

| 格式 | typedef void(*SG_GET_MODE_RSP_CB)(SGEXPORT_MODE *pMode, int iErrorCode, void *pOwner); |
| --- | --- |
| 形参 | pMode ,结构体变量指针，指向获取的模式数据。 pOwner实例对象指针。 |
| 返回值 | 无 |
| 描述 | 获取模式响应回调函数 |

| 格式 | typedef void(*SG_GET_CONFIG_RSP_CB)(SGEXPORT_CAMCONFIG *pCfg, int iErrorCode, void *pOwner); |
| --- | --- |
| 形参 | pCfg,结构体变量指针，指向获取的配置数据。 pOwner实例对象指针。 |
| 返回值 | 无 |
| 描述 | 获取配置响应回调函数 |

| 格式 | typedef void(*SG_CAP_DEPTH_CB)(void *pBuf, void*pGrayBuf, SG_DEPTHDATA_PARAM *pParam, void *pOwner); |
| --- | --- |
| 形参 | pBuf，指向深度缓冲区内存。 pGrayBuf, 指向灰度数据缓冲区。 pParam，SG_DEPTHDATA_PARAM结构体指针，指向包含本次抓取的相关参数。 pOwner实例对象指针。 |
| 返回值 | 无 |
| 描述 | 上报深度、灰度抓取数据回调函数 |

| 格式 | typedef void(*SG_COMMON_RSP_CB)(COMMAND_TYPE iCmdType, int iErrorCode, void *pOwner); |
| --- | --- |
| 形参 | pOwner实例对象指针。 |
| 返回值 | 无 |
| 描述 | 上报通用响应接口回调 |

| 格式 | typedef void(*SG_ERROR_REPORT_CB)(int iErrorCode, void *pOwner); |
| --- | --- |
| 形参 | pOwner实例对象指针。 |
| 返回值 | 无 |
| 描述 | 上报错误的接口回调 |

# 3. 函数

## 3.1 探测相机

| 函数 | const char * SgDetectNetCameras(); |
| --- | --- |
| 形参 | 无 |
| 返回值 | 字符指针，指向保存特定格式的包含本机，相机IP的字符串。格式如："192.168.0.200(SG58M),192.168.0.200(SG57N);192.168.0.12@@@Realtek PCI......" |
| 描述 | 探测网络中的相机。同步阻塞调用，建议另起线程调用执行该函数。 |

示例代码：

const char *pIPs = SgDetectNetCameras();

## 3.2 创建相机

| 函数 | CAMHANDLE SgCreateCamera(); |
| --- | --- |
| 形参 | 无 |
| 返回值 | CAMHANDLE，相机句柄。 |
| 描述 | 创建相机，系统初始化，并返回相机句柄。以后对于相机的操作，都依赖相机句柄。 |

示例代码：

CAMHANDLE hCamera = SgCreateCamera();

## 3.3 注册回调函数

| 函数 | SGERROR_CODE SgRegCallback(CAMHANDLE hCamera, CBTYPE iCallbackType, void *pCallback, void *pOwner); SGERROR_CODE SgRegCallback2(CAMHANDLE hCamera, CBTYPE iCallbackType, void *pCallback); |
| --- | --- |
| 形参 | hCamera，相机句柄。 iCallbackType ，CBTYPE 枚举变量，指示回调函数类型。 pCallback，回调函数指针。 pOwner，实例对象指针，回调接口将带回该指针。 |
| 返回值 | 返回SGERROR_CODE整型变量 |
| 描述 | 注册回调函数，注册时iCallbackType 和pCallback 的对应关系见下表。 |

示例代码：

void SG_COMMON_RSP_CBFUN(COMMAND_TYPE iCmdType, int iErrorCode, void *pOwner)

{

// 回调函数体，这里的pOwner 参数为SgRegCallback的第4个参数。

}

CAMHANDLE hCamera = SgCreateCamera();

enum CBTYPE iCallbackType = CBTYPE_COMMON;

SgRegCallback(hCamera, iCallbackType, SG_COMMON_RSP_CBFUN, this);

回调函数类型与回调函数定义对应关系：

| 序号 | 回调类型CBTYPE | 回调函数定义 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CBTYPE_COMMON | SG_COMMON_RSP_CB | 通用响应回调，例如设置模式、参数等接口 |
| 2 | CBTYPE_CONNECT | SG_CONNECT_RSP_CB | 连接响应回调 |
| 3 | CBTYPE_GET_MODE | SG_GET_MODE_RSP_CB | 获取模式响应回调，注意和类型CBTYPE_GET_MOD的区别 |
| 4 | CBTYPE_GET_CONFIG | SG_GET_CONFIG_RSP_CB | 获取设置响应回调，注意和类型CBTYPE_GET_CFG的区别 |
| 5 | CBTYPE_GET_BLOCKS | SG_GET_BLOCKS_RSP_CB | 获取遮蔽区域响应回调，一次全上报 |
| 6 | CBTYPE_GET_BLOCK | SG_GET_BLOCK_RSP_CB | 获取遮蔽区域响应回调，一个个上报 |
| 7 | CBTYPE_GET_PRODINFO | SG_GET_PRODUCTINFOS_RSP_CB | 获取产品信息响应回调 |
| 8 | CBTYPE_GET_ROI | SG_GET_ROI_RSP_CB | 获取图像尺寸、roi等信息响应回调 |
| 9 | CBTYPE_REPORT_FRAMEPERIOD | SG_FRAMEPERIOD_REPORT_CB | 最小帧周期上报（每两帧之间的时间间隔，单位纳秒） |
| 10 | CBTYPE_REPORT_TEMP | SG_TEMP_REPORT_CB | 温度上报 |
| 11 | CBTYPE_CAP_IMG | SG_CAP_IMAGE_CB | 调试图像上报 |
| 12 | CBTYPE_CAP_DEPTH | SG_CAP_DEPTH_CB | 上报深度、灰度数据 |
| 13 | CBTYPE_REPORT_ERROR | SG_ERROR_REPORT_CB | 错误上报 |
| 14 | CBTYPE_GET_MOD | SG_GET_MOD_RSP_CB | 注意和类型CBTYPE_GET_MODE的区别 |
| 15 | CBTYPE_GET_CFG | SG_GET_CFG_RSP_CB | 注意和类型CBTYPE_GET_CONFIG的区别 |
| 16 | CBTYPE_REPORT_COMMONDATA | SG_REPORT_COMMON_DATAS_CB | 上报结果信息 |
| 17 | CBTYPE_REPORT_MINPULSEINTERVAL | SG_MINPULSEINTERVAL_REPORT_CB | 上报最小脉冲间隔 |

双机注册函数：

| 函数 | SGERROR_CODE SgRegPairCallback(PAIRCAM_HANDLE hPair, PARICBTYPE iCallbackType, void *pCallback, void *pOwner); SGERROR_CODE SgRegPairCallback2(PAIRCAM_HANDLE hPair, PARICBTYPE iCallbackType, void *pCallback); |
| --- | --- |
| 形参 | hPair，相机组句柄。 iCallbackType ，PARICBTYPE枚举变量，指示回调函数类型。 pCallback，回调函数指针。 pOwner，实例对象指针，回调接口将带回该指针。 |
| 返回值 | 返回SGERROR_CODE整型变量 |
| 描述 | 相机组注册回调函数，双机应用中使用。注册时，iCallbackType和pCallback的对应关系见下表。 |

| 序号 | 回调类型PARICBTYPE | 回调函数定义 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PARICBTYPE_REPORT_PAIR_COMMONDATA | SG_PAIRCAM_REPORT_COMMON_DATAS_CB | 上报双机应用结果 |
| 2 | PARICBTYPE_CAP_DEPTH | SG_PAIRCAM_CAP_DEPTH_CB | 双机应用时上报数据 |
| 3 |  |  |  |

## 3.4 连接和关闭相机

| 函数 | SGERROR_CODE SgConnect2CameraSyn(CAMHANDLE hCamera, const char* pLocalIp, const char* pRemoteIp, int iTimeout = 500); |
| --- | --- |
| 形参 | hCamera，相机句柄。 pLocalIp，指向保存本机IP地址的字符数组。 pRemoteIp，指向保存相机IP地址的字符数组。 |
| 返回值 | 返回SGERROR_CODE整型变量 |
| 描述 | 连接相机。SgConnect2CameraSyn是同步接口，函数返回值等于SGERR_OK时表示连接成功； |

示例代码：

CAMHANDLE hCamera = SgCreateCamera();

SgConnect2CameraSyn(hCamera, “192.168.31.100”, “192.168.31.107”);

| 函数 | SGERROR_CODE SgCloseCamera(CAMHANDLE hCamera); |
| --- | --- |
| 形参 | hCamera，相机句柄。 |
| 返回值 | 返回SGERROR_CODE整型变量。 |
| 描述 | 断开相机。 断开后，该句柄对应的资源依然可以（可以再次连接） |

## 3.5 获取相机ROI信息

| 函数 | SGERROR_CODE SgGetRoiAndMediaSyn(CAMHANDLE hCamera, SGEXPORT_ROI &roi, int iTimeout = 500); |
| --- | --- |
| 形参 | hCamera，相机句柄。 roi，获取ROI信息成功后，该结构体返回相应的信息。 |
| 返回值 | 返回SGERROR_CODE错误码，整型变量。 |
| 描述 | 获取相机ROI、图像尺寸等参数。 |

## 3.6 获取相机模式

| 函数 | SGERROR_CODE SgGetCamModeSyn(CAMHANDLE hCamera, SGEXPORT_MODE &mode, int iTimeout = 500); |
| --- | --- |
| 形参 | hCamera，相机句柄。 mod, 用来返回模式参数（触发方式、是否批处理、抓取线数等）。 |
| 返回值 | 返回SGERROR_CODE错误码，整型变量。 |
| 描述 | 同步获取相机模式参数。 |

## 3.7 获取相机设置参数

| 函数 | SGERROR_CODE SgGetCamConfigSyn(CAMHANDLE hCamera, SGEXPORT_CAMCONFIG &cfg, int iTimeout = 500); |
| --- | --- |
| 形参 | hCamera，相机句柄。 cfg，用来返回相机的设置参数（曝光、增益等等）。 |
| 返回值 | 返回SGERROR_CODE错误码，整型变量。 |
| 描述 | 同步获取相机设置参数。 |

## 3.8 获取相机产品信息

| 函数 | SGERROR_CODE SgGetCamProductInfosSyn(CAMHANDLE hCamera, SGEXPORT_PRODUCTINFO &product, int iTimeout = 500); |
| --- | --- |
| 形参 | hCamera，相机句柄。 product， 用来返回产品信息（序列号、版本号等） |
| 返回值 | 返回SGERROR_CODE错误码，整型变量。 |
| 描述 | 同步获取相机产品信息。 |

## 3.9 异步获取相机参数

| 函数 | SGERROR_CODE SgGetCamParam(CAMHANDLE hCamera, SGEXPORT_PARAM_OPTION iOption); |
| --- | --- |
| 形参 | hCamera，相机句柄。 iOption， SGEXPORT_PARAM_OPTION 枚举类型变量，表示获取的参数类型。 |
| 返回值 | 返回SGERROR_CODE错误码，整型变量。 |
| 描述 | 异步获取相机参数。获取前必须先注册对应的回调函数。 （和相机参数相关的异步接口，都有同步接口可以代替） 再次提醒： CBTYPE_GET_MOD: 对应typedef void(*SG_GET_MOD_RSP_CB)(SGEXPORT_MOD *pMode, int iErrorCode, void *pOwner); CBTYPE_GET_CFG: typedef void(*SG_GET_CFG_RSP_CB)(SGEXPORT_CFG *pCfg, int iErrorCode, void *pOwner); CBTYPE_GET_MODE: 对应typedef void(*SG_GET_MODE_RSP_CB)(SGEXPORT_MODE *pMode, int iErrorCode, void *pOwner); CBTYPE_GET_CONFIG: 对应typedef void(*SG_GET_CONFIG_RSP_CB)(SGEXPORT_CAMCONFIG *pCfg, int iErrorCode, void *pOwner); |

示例代码：

// 定义连接响应回调函数

void SG_CONNECT_RSP_CBFUN(int iStatus, int iErrorCode, void *pOwner){

if (iStatus == 1){

// 连接成功

}

}

void SG_GET_ROI_RSP_CBFUN(SGEXPORT_ROI *pRoi, int iErrorCode, void *pOwner)

{

}

// 获取模式响应回调函数定义

void SG_GET_MOD_RSP_CBFUN(SGEXPORT_MOD *pMode, int iErrorCode, void *pOwner){

//当pMode不为空时，模式获取成功

}

CAMHANDLE hCamera = SgCreateCamera();

// 注册连接响应回调函数

SgRegCallback(hCamera, CBTYPE_CONNECT, SG_CONNECT_RSP_CBFUN, this);

// 注册获取ROI响应回调函数

SgRegCallback(hCamera, CBTYPE_GET_ROI, SG_GET_ROI_RSP_CBFUN, this);

// 注册获取模式响应回调函数

SgRegCallback(hCamera, CBTYPE_GET_MOD, SG_GET_MOD_RSP_CBFUN, this);

SgConnect2Camera(hCamera, “192.168.31.100”, “192.168.31.107”);

/* 判断SG_CONNECT_RSP_CB回调函数的iStatus是否为1，若为1则连接成功*/

SgGetCamParam(hCamera, PARAM_OPTION_GET_ROI);  // 获取成功后，触发SG_GET_ROI_RSP_CBFUN回调函数。

SgGetCamParam(hCamera, PARAM_OPTION_GET_MODE); // 获取成功后，触发SG_GET_MOD_RSP_CBFUN回调函数。

注：

1. 获取模式、设置分别有两个类型和两个回调定义。注册的时候，一定要设置正确！

## 3.10设置模式和配置

| 函数 | SGERROR_CODE SgSetCamModeSyn(CAMHANDLE hCamera, SGEXPORT_MODE mode, int iTimeout = 500); |
| --- | --- |
| 形参 | hCamera，相机句柄。 |
| 返回值 | 返回SGERROR_CODE错误码，整型变量。 |
| 描述 | 设置相机模式。 |

关键示例代码：

struct SGEXPORT_MOD mod;

// mod 必须先从相机中获取！

SgSetCamModeSyn(hCamera, mod);

| 函数 | SGERROR_CODE SgSetCamConfigSyn(CAMHANDLE hCamera, SGEXPORT_CAMCONFIG cfg, int iTimeout = 500); |
| --- | --- |
| 形参 | hCamera，相机句柄。 |
| 返回值 | 返回SGERROR_CODE错误码，整型变量。 |
| 描述 | 设置相机配置。 |

## 3.11开始和停止采集

| 函数 | SGERROR_CODE SgStartCaptureSyn(CAMHANDLE hCamera, int iTimeout = 500); |
| --- | --- |
| 形参 | hCamera，相机句柄。 |
| 返回值 | 返回SGERROR_CODE错误码，整型变量。 |

| 描述 | 当相机设置为数据抓取模式（SGEXPORT_MODE：：_ucUserOperatorMode等于 DATAMODE_GRAB）时，调用该函数SgStartCaptureSyn，相机进入采集状态，但是此时相机数据并不会发送到SDK端，要等相机收到触发信号（软件使用SgSendGrabSignalToCameraExSyn模拟，或通过硬件批处理信号给到相机）后，SDK才能收到点云数据。 调试模式、轮廓模式时，调用SgStartCaptureSyn后，sdk会立即收到调试图像或轮廓数据 |
| --- | --- |

| 函数 | SGERROR_CODE SgStopCaptureSyn(CAMHANDLE hCamera, int iTimeout = 500); |
| --- | --- |
| 形参 | hCamera，相机句柄。 |
| 返回值 | 返回SGERROR_CODE错误码，整型变量。 |
| 描述 | 退出采集状态 |

## 3.12 触发数据抓取

| 函数 | SGERROR_CODE SgSendGrabSignalToCameraExSyn(CAMHANDLE hCamera, bool bGrabEnd = false); |
| --- | --- |
| 形参 | hCamera，相机句柄。 bGrabEnd布尔型，true : 提前结束一次抓取 false : 开始抓取。默认bGrabEnd 为false。 |
| 返回值 | 返回SGERROR_CODE错误码， |
| 描述 | 触发一次数据采集。（硬件批处理信号触发不适合该函数） |

关键示例代码：

struct stPoint

{

float y; // 时间方向，运动方向；同一条轮廓线该值相同

float x;// 沿激光方向

float z; // 高度值

};

// 深度数据采集回调函数定义

void SG_CAP_DEPTH_CBFUN(void *pBuf, void *pGrayBuf, SG_DEPTHDATA_PARAM *pParam, void *pOwner){

//深度数据pBuf，灰度数据pGrayBuf

stPoint *pCloud = (stPoint*) pBuf;

unsigned char *pGray = (unsigned char*)pGrayBuf; // 每个点的灰度值占1个字节。

}

// 注册深度数据采集回调函数

SgRegCallback(hCamera, CBTYPE_CAP_DEPTH, SG_CAP_DEPTH_CBFUN, this);

SgStartCaptureSyn (hCamera); // 相机Start后才能触发深度数据采集

SgSendGrabSignalToCameraExSyn(hCamera);

## 3.13 开始和停止实时（DUMP）数据上报方式

| 函数 | SGERROR_CODE SgStartCameraByType(CAMHANDLE hCamera, /*CUSTOM_CAMTYPE*/int type); |
| --- | --- |
| 形参 | hCamera: 相机句柄。 type： CUSTOM_CAMTYPE枚举类型变量。 |
| 返回值 | 返回SGERROR_CODE错误码，整型变量。 |
| 描述 | 开始DUMP模式，每收到1调轮廓，注册的接收数据回调函数就会被调用一次。 |

| 函数 | SGERROR_CODE SgStopCameraByType(CAMHANDLE hCamera, /*CUSTOM_CAMTYPE*/int type); |
| --- | --- |
| 形参 | hCamera: 相机句柄。 type: CUSTOM_CAMTYPE枚举类型变量。 |
| 返回值 | 返回SGERROR_CODE错误码，整型变量。 |
| 描述 | 停止DUMP模式 |

| 函数 | SGERROR_CODE SgSendGrabSingleProfileSignalToCameraSyn(CAMHANDLE hCamera, float *pBuf, int iBufSize, int iTimeout = 0); |
| --- | --- |
| 形参 | hCamera: 相机句柄。 pBuf: 存储一条轮廓线数据内存（只保存z值） iBufSize: pBuf 内存大小（包含多少个float） |
| 返回值 | 返回SGERROR_CODE错误码，整型变量。 |
| 描述 | 同步获取当前1条轮廓线的数据。 |

关键示例代码：

// 深度数据采集回调函数定义

void SG_CAP_DEPTH_CBFUN(void *pBuf, void *pGrayBuf, SG_DEPTHDATA_PARAM *pParam, void *pOwner){

}

// 注册深度数据采集回调函数

SgRegCallback(hCamera, CBTYPE_CAP_DEPTH, SG_CAP_DEPTH_CBFUN, this);

// 调用SgStartCameraByType后，SG_CAP_DEPTH_CBFUN会反复被调用（每收到1条轮廓就会调用一次）

SgStartCameraByType(hCamera, CUSTOM_CAMTYPE_DUMP);

// 也可以在SgStartCameraByType后面，通过SgSendGrabSingleProfileSignalToCameraSyn 反复获取当前的1条轮廓线

do{

if (isStop) {break;}

// SgSendGrabSingleProfileSignalToCameraSyn

} while(true);

// ...

SgStopCameraByType(hCamera, CUSTOM_CAMTYPE_DUMP);